膜的基础知识 膜过程是一门新兴的多种学科交叉的新技术，已经成为工业上气体分离、水溶液分离、化学产品和生化 产 品的分离与纯化的重要过程，广泛应用于食品、饮料加工、水处理、大规模空气分离、湿法冶金技术、气体和液体燃料的生产以及石油化工制品生产等。 膜从广义上讲可以定义为两相之间的一个不连续区间，它可以是固相，液相，甚至气相的。从分离的意义上来讲，膜可以定义为： Membranes are thin barriers across which physical and/or chemical gradients can be established to produce differential flows of one or more components 。 大多数的分离膜都是固体膜，目前，无论是从产量、产值、品种、功能或是应用对象上来讲，固体膜都占 99%以上，其中尤以有机高分子聚合物材料制备成的膜和其过程为主。无机膜近年来发展迅速。液膜也有其特点，但尚待发展。 物质选择透过膜的推动力可分为两类：一是外界能量，物质发生由低位到高位的转移；二是化学位差，物质由高位向低位转移。 膜分离过程的特点：高效；能耗（功耗）低；膜分离设备操作维护方便，运行稳定；规模和处理能力范围很大。 二、膜材料与膜组件 １．膜材料及分类 具有分离功能的固体膜目前主要以有机高分子聚合物为膜材料。以无机膜为膜材料的分离膜近年来发展迅速。 膜的分类主要有四种方法：. 膜的分类主要有四种方法; 按膜的结构分类; 按膜的用途分类; 按膜的作用机理分类. 天然膜; 多孔膜; 气相系统中用膜; 吸附性膜. 合成膜; 微孔介质; 气 - 液系统中用膜; 扩散性膜. 无机膜; 大孔膜; 液 - 液系统用膜; 离子交换膜. 高分子膜; 非多孔膜; 气 - 固系统用膜; 选择渗透膜. 无机膜; 液 - 固系统用膜; 非选择性膜. 聚合物膜; 固 - 固系统用膜. 液膜... ２．膜组件 膜面积愈大，单位时间透过量愈多，因此，当膜分离技术实际应用时，要求开发在单位体积内具有最大膜面积的组件。目前主要有以下几种形式： 板框式（ Plate and Frame Module ）、螺旋卷式 (Spiral Wound Module) 、圆管式 (Tubular Module) 、中空纤维式 (Hollow Fiber Module) 和毛细管式 (Capillary Module) 。前两种使用平板膜，后三者使用管式膜。圆管式膜直径 >10mm; 毛细管式－ 0.5~10.0mm ；中空纤维式 <0.5mm> 。. 表：各种膜组件特性. 名称/项目; 中空纤维式; 毛细管式; 螺旋卷式; 平板式; 圆管式. 价格（元 /m 3 ）; 40~150; 150~800; 250~800; 800~2500; 400~1500. 冲填密度; 高; 中; 中; 低; 低. 清洗; 难; 易; 中; 易; 易. 压力降; 高; 中; 中; 中; 低. 可否高压操作; 可; 否; 可; 较难; 较难. 膜形式限制; 有; 有; 无; 无; 无... 三、膜分离过程 典型的膜分离过程特性如下表所示：. 过程; 主要功能; 膜. 微滤（ MF ） Microfiltration; 滤除 ≥50nm 的颗粒; 对称细孔高分子膜 孔径 0.03~10nm. 超滤（ UF ）Ultrafiltration; 滤除 5~100nm 的颗粒; 非对称结构的多孔膜 孔径 1~20nm(MW1000~1000000). 反渗透（ RO ）Reverse Osmosis; 水溶液中溶解盐类的脱除. 渗析（透析）（ D ）Dialysis; 水溶液中无机酸、盐的脱除; 强碱性离子交换膜、聚乙烯醇中性膜. 电渗析（ ED ）Electrodialysis; 水溶液中酸、碱、盐的脱除; 阴阳离子交换膜. 气体分离（ GP ）Gas Permeation; 混合气体的分离; 硅橡胶、聚砜、聚酰亚胺等非对称膜. 渗透汽化（ PV ）Pervaporation; 水 - 有机物的分离; 聚乙烯醇等由皮层和多孔支撑结构层构成的复合膜. 液膜（ L ） Liquid Membrane; 盐、生理活性物质的分离; 液体保存在对称或者非对称多孔膜的孔中... 四、膜技术应用领域 当前主要膜分离过程的一些应用领域如下表所示：. 膜过程; 应用领域; 用途举例. 离子交换膜电渗析; 浓缩; 海水浓缩制盐. 脱盐; 从海水或咸水制饮用水和工业用水. 电解; 食盐电解烧碱. 反渗透过程; 制水; 海水淡化. 化学工业; 石化废水处理. 医药; 无菌水制造. 农畜水产; 蛋白质回收. 食品加工; 鱼油废水处理等. 水处理; 下水的脱氮、脱磷、脱盐，水回收利用. 超滤; 化学工业; 胶乳回收等. 生物化工; 发酵产品分离浓缩精制. 医药; 生理活性物质浓缩，分离，精制. 水处理; 超纯水，无菌水制造. 废水处理; 高浓度活性污泥处理水中取出悬浮物，细菌去除. 微滤过程; 化学工业; 水、溶剂、酸，碱等化学品过滤，澄清. 生物化工; 菌体浓缩分离. 电子工业; 超纯水制备. 医疗; 无热源纯净水制备. 食品; 饮料中酵母和霉菌去除. 水处理; 水中悬浮物，微小粒子和细菌去除. 气体分离; 富氧膜; 提高燃烧效率而节能. 氢分离膜; 含氢气体中浓缩分离氢气. CO 2 分离; 天然气和沼气中 CO ２ 分离. 氦分离膜; 天然气中氦分离. 脱湿膜; 空气去湿. 扩散渗析; 碱性型膜; 各种溶液、废液，副产品中硫酸、酸盐的去除，精制，回收. 其他膜; 糖类、醇，有机酸等脱盐. 生物传感器; 氧传感器; 乙二醇等测定. 微生物传感器; 甲醇、乙醇、氨ＢＯＤ，. 标识免疫传感器; 乙型肝炎疫苗微量激素. 非标识免疫传感器; 糖，梅毒菌，血型.....